基于振动特征分析的工业机器人关节健康状态智能诊断系统

设计说明书

1 背景调研与研究意义

1.1 行业发展背景

随着智能制造战略的深入推进，工业机器人已成为汽车制造、3C 电子、五金加工等行业产线自动化的核心装备，广泛承担搬运、焊接、装配、喷涂等重复性作业。国内制造业机器人密度持续提升，单条智能产线往往部署数十至上百台工业机器人，设备运维的复杂度与成本同步攀升。关节作为机器人运动执行的核心单元，集成了电机、减速器、轴承等核心运动部件，在长期高负荷往复运转下，部件磨损、间隙增大、润滑失效等问题会逐步显现，最终引发设备故障停机。

1.2 技术研究现状

当前工业设备健康诊断主要分为阈值判定法、信号分析法与智能诊断法三类。传统阈值判定法仅依据单一指标越限报警，漏判率与误判率较高；信号分析法需专业人员对振动频谱进行人工解读，对运维人员能力要求高；基于机器学习的智能诊断法能够从海量历史数据中自动学习故障特征规律，实现端到端的状态判别，是近年来预测性维护领域的研究热点。其中振动信号蕴含丰富的设备运行状态信息，是关节故障早期最敏感的表征参数，基于振动特征的智能诊断技术具备成熟的理论基础与工程应用价值。

1.3 传统运维模式痛点

当前制造企业普遍采用的运维模式存在明显短板：一是事后维修模式，故障发生后才停机检修，易造成产线停产损失，且突发故障存在安全隐患；二是定期维护模式，按照固定周期拆解保养，普遍存在 “过度维护” 现象，造成备件与人工成本的浪费。两种模式均缺乏对设备实时健康状态的量化评估手段，无法实现故障的提前预警与精准运维。

1.4 本设计的研究意义

本设计针对工业机器人关节运维的实际痛点，将特征工程、机器学习算法与 Web 系统开发相结合，构建了一套轻量化的关节健康状态智能诊断系统。通过本设计，一方面验证机器学习算法在工业设备故障诊断场景的工程可行性，形成 “数据 - 算法 - 系统 - 应用” 的完整落地路径；另一方面为预测性维护模式提供原型验证，帮助运维人员快速掌握设备健康状态，合理安排检修计划，降低运维成本与停机风险。同时本设计也为制造智能技术的课程实践提供完整的工程化案例。

2 系统总体方案设计

2.1 设计目标

本设计围绕工业机器人关节健康诊断核心需求，实现以下目标：

- 构建贴合工业实际的机器人关节运行数据集，覆盖不同健康状态的振动与温度特征；

- 基于振动与温度双特征，实现关节健康状态的三分类自动诊断，测试准确率达到 95% 以上；

- 建立健康度量化模型，输出直观的健康度百分比与剩余寿命估算值，支撑运维决策；

- 搭建 B/S 架构的可视化诊断系统，支持参数输入、结果展示与历史记录查询；

- 采用模块化设计，各模块低耦合，便于后续算法迭代与功能扩展。

2.2 总体架构设计

系统采用四层分层架构，自上而下依次为交互层、服务层、算法层与数据层，各层职责清晰，独立解耦。

- 交互层：Web 前端页面，负责用户输入接收、诊断结果可视化、历史记录展示，提供人机交互入口；

- 服务层：Flask 后端服务，负责请求路由、参数校验、业务逻辑处理、数据读写调度，是连接前后端的核心枢纽；

- 算法层：包含数据预处理、特征工程、机器学习分类模型、健康度换算模块，提供核心诊断能力；

- 数据层：包含样本数据集文件、序列化模型文件、SQLite 数据库，负责数据持久化存储。

2.3 技术选型

本设计遵循轻量化、易实现、工程化的选型原则，核心技术选型如下：

- 开发语言：Python，覆盖数据处理、算法训练、后端开发全流程；

- Web 框架：Flask，轻量易部署，适配课程级原型系统开发；

- 机器学习库：scikit-learn，提供成熟的随机森林算法与数据预处理工具；

- 数据库：SQLite，文件型数据库，无需额外部署服务，集成便捷；

- 前端技术：原生 HTML/CSS/JavaScript，无框架依赖，浏览器直接运行；

- 版本管理：Git+GitHub，管控代码迭代过程。

2.4 功能模块划分

系统划分为五大功能模块：

- 数据生成模块：模拟生成带噪声的机器人关节运行样本数据；

- 数据预处理模块：完成标签编码、特征标准化与数据集划分；

- 模型训练模块：训练随机森林分类模型，输出模型评估结果；

- 诊断服务模块：提供在线健康诊断、健康度计算、历史记录存储与查询接口；

- 前端交互模块：实现诊断操作与结果展示的可视化界面。

3 数据集构建

3.1 数据生成方案

由于真实工业场景的机器人关节全生命周期故障数据获取难度大，本设计采用程序模拟的方式构建数据集，通过设定明确的状态边界规则生成基础样本，再叠加噪声模拟真实采集场景。通过 generate_data.py 脚本批量生成 1000 条样本，存储为 CSV 格式文件。样本生成遵循 “状态 - 特征” 对应规律：平稳状态对应低振动、低温度；轻微抖动状态对应中等振动、中等温度；严重抖动状态对应高振动、高温度，确保数据具备可区分的特征分布。

3.2 字段定义与标签体系

数据集共包含 6 个字段，其中核心特征字段 2 个、辅助字段 3 个、标签字段 1 个，具体定义如下：

- 时间序号：样本编号，取值 1~1000；

- 关节角度：辅助字段，取值 - 180°~180°，模拟关节不同运行姿态；

- 电机电流：辅助字段，取值 1~20A，模拟电机负载状态；

- 振动值：核心特征，单位 mm/s，取值范围约 0.1~10；

- 温度：核心特征，单位℃，取值范围约 20~90；

- 健康状态：标签字段，分为 “平稳”“轻微抖动”“严重抖动” 三类。

3.3 数据质量增强策略

为提升模型的泛化能力，避免模型过拟合人工规则，本设计采用两种数据增强策略：一是对振动值与温度叠加高斯随机噪声，模拟工业传感器的测量误差与环境干扰；二是随机修改约 5% 的样本标签，模拟人工标注的误判场景。通过引入噪声与标注误差，让数据集更贴近真实工业数据的分布特征，提升模型在实际场景中的鲁棒性。

4 核心技术方向详细设计

4.1 特征工程设计

特征工程是保障诊断模型准确性的基础，本设计从特征选择、特征编码、特征标准化三个维度开展设计。

- 特征选择：经过机理分析，选取振动值与温度作为核心输入特征。振动值直接反映关节运动的平稳性，是轴承磨损、齿轮间隙等故障的直接表征；温度反映关节的热负荷状态，与磨损程度、润滑失效高度相关。两个特征物理意义明确，采集成本低，且与健康状态强相关。关节角度、电机电流等辅助字段因与核心故障关联度较低，本次设计不纳入建模特征。

- 标签编码：将文本类型的健康状态标签转换为数值编码，“平稳” 编码为 0，“轻微抖动” 编码为 1，“严重抖动” 编码为 2，适配机器学习模型的输入要求，同时保留编码映射表用于结果还原。

- 特征标准化：采用 Z-score 标准化方法，将振动值与温度转换为均值为 0、标准差为 1 的标准分布，消除量纲差异带来的影响。考虑到随机森林算法对特征尺度不敏感，在线预测阶段直接使用原始量纲输入，简化部署流程。

4.2 基于随机森林的机器学习故障诊断设计

本设计采用随机森林算法作为核心故障诊断模型，实现关节健康状态的三分类识别。

- 算法选型依据：随机森林通过集成多棵决策树的预测结果，具备抗过拟合能力强、泛化性能好、训练速度快的特点，对表格型数据处理效果优异，能够输出稳定的分类结果，适配工业设备诊断场景对可靠性的要求。

- 模型训练流程：将 1000 条样本按 8:2 的比例随机划分为训练集（800 条）与测试集（200 条），测试集完全不参与训练过程，用于无偏评估模型性能。以振动值与温度为输入特征，健康状态编码为标签，训练随机森林分类器，设置合理的树数量与深度参数，平衡模型精度与计算效率。

- 模型评估体系：采用整体准确率、精确率、召回率、F1 值作为核心评估指标。训练完成后输出测试集分类报告，验证模型对三类状态的识别能力。经测试，模型在测试集上的整体准确率达到 96.5%，各类别识别精度均满足设计要求。

- 模型部署设计：将训练完成的模型通过 joblib 序列化为.pkl 文件，后端服务启动时一次性加载到内存，在线诊断时直接调用预测接口，实现毫秒级推理。

4.3 面向预测性维护的设备健康管理设计

故障分类结果仅能给出离散状态，为支撑设备维护决策，本设计构建健康度量化体系，将诊断结果转化为可量化的运维指标，落地预测性维护理念。

- 健康度换算设计：基于经验公式建立健康度计算模型，以分类结果为基础，结合实时振动值与温度进行加权计算，输出 0~100 的健康度百分比。健康度数值越高代表关节状态越好，其中平稳状态健康度区间为 80~100，轻微抖动状态为 50~80，严重抖动状态为 0~50，实现离散状态到连续指标的平滑过渡。

- 剩余寿命估算设计：基于健康度与设备劣化速率的经验关系，估算剩余可用小时数。剩余寿命随健康度降低呈非线性衰减，严重抖动状态下剩余寿命显著缩短，为运维人员安排检修窗口期提供参考。明确标注估算值为经验参考值，不作为精准寿命判定依据。

- 分级维护策略设计：对应三类健康状态制定差异化维护策略：平稳状态维持正常运行，按常规周期巡检；轻微抖动状态增加巡检频次，关注参数变化趋势；严重抖动状态安排停机检修，更换磨损部件。通过分级策略实现维护资源的精准分配，推动运维模式从 “被动抢修” 向 “主动预防” 转型。

5 系统界面设计

5.1 前端交互架构

前端采用单页面应用设计，通过原生 JavaScript 实现异步交互，全程无页面刷新。页面加载时自动拉取历史记录，用户提交诊断时通过 flask API 发送请求，收到响应后局部更新结果区域，保证交互流畅性。前端采用分区布局，分为诊断操作区、结果展示区、历史记录区三个功能区域，结构清晰，操作便捷。

5.2 核心页面设计

- 诊断操作区：位于页面上部，设置振动值输入框、温度输入框与 “诊断” 按钮，提供输入校验提示，引导用户正确输入参数。

- 结果展示区：位于页面中部，分栏展示健康状态、健康度百分比、剩余寿命三项核心结果，不同状态采用差异化视觉样式，直观醒目。

- 历史记录区：位于页面下部，以表格形式展示最近 20 条诊断记录，包含诊断时间、振动值、温度、健康状态字段，按时间倒序排列，支持快速查看近期诊断趋势。

5.3 接口规范设计

后端提供标准化 REST 接口，采用 JSON 格式进行数据交互，核心接口定义如下：

- 健康诊断接口：路径为 /predict，请求方式为 POST，接收振动值与温度参数，返回健康状态、健康度、剩余寿命结果；参数非法时返回 400 状态码与错误提示。

- 历史记录接口：路径为 /history，请求方式为 GET，无额外参数，返回最近 20 条诊断记录数组。 所有接口均配置跨域支持，适配浏览器端请求要求。

6 系统调试与验证

6.1 调试环境

硬件环境：普通个人计算机，CPU 为四核及以上，内存 8GB 及以上； 软件环境：Windows 10/11 操作系统，Python 3.8+，安装对应依赖库，Chrome 浏览器。

6.2 分模块调试

- 数据模块调试：运行数据生成脚本，验证样本数量、字段格式、标签分布是否符合设计要求；运行预处理脚本，验证标签编码、标准化结果的正确性。

- 模型模块调试：运行模型训练脚本，检查数据集划分比例、模型输出格式、准确率计算是否正确，验证模型文件能否正常保存与加载。

- 后端接口调试：单独启动 Flask 服务，通过接口测试工具模拟请求，验证正常输入的返回格式、非法输入的错误处理、数据库写入与查询功能是否正常。

- 前端页面调试：在浏览器中打开页面，验证页面布局、输入交互、异步请求、结果渲染是否符合设计要求。

6.3 集成测试与结果

完成分模块调试后开展全链路集成测试，模拟用户完整操作流程，验证从参数输入到结果展示、数据存储的全流程可用性。同时编写自动化测试脚本，覆盖正常用例与异常用例，批量验证系统功能。测试结果显示：系统各模块运行正常，无阻断性缺陷；模型测试集准确率 96.5%，满足设计指标；接口响应时间符合要求，非法输入不会导致服务崩溃；历史记录存储与查询功能正常，最多返回 20 条记录。

7 总结与展望

7.1 设计总结

本设计围绕工业机器人关节健康诊断需求，完整完成了从背景调研、方案设计、数据集构建、核心技术研发到系统实现的全流程设计。系统以振动特征分析为核心，融合特征工程、机器学习故障诊断、预测性设备健康管理三大技术方向，实现了关节健康状态自动分类、健康度量化评估、历史记录管理三大核心功能。通过模块化设计与 B/S 架构，保证了系统的易用性与可扩展性，模型 96.5% 的测试准确率验证了智能诊断方法的有效性，达到了预期设计目标。

7.2 不足与展望

本设计作为课程原型系统，仍存在一定局限性：一是采用模拟数据集，后续可接入真实工业现场的传感器数据，进一步优化模型；二是仅采用振动与温度两个特征，后续可引入电流、声音、频谱等多维度特征，提升故障识别精度；三是仅支持单关节单点诊断，后续可扩展多关节批量诊断、趋势分析、故障定位等高级功能，完善预测性维护体系。