基于振动特征分析的工业机器人关节健康状态智能诊断系统项目规格说明书

编制日期：2026 年 9 月    编制人：孙金雨

1 项目概述

1.1 项目背景

工业机器人是智能制造产线的核心装备，广泛应用于搬运、焊接、装配等生产环节。关节作为机器人运动执行的核心部件，长期高负荷运转下易出现磨损、松动等故障，异常振动是故障早期最显著的表征信号。传统运维模式以事后维修和定期保养为主，存在停机损失大、维护成本高、缺乏量化状态依据等痛点。

本项目以振动特征分析为核心，结合机器学习分类算法，开发一套工业机器人关节健康状态智能诊断系统，实现从被动维修向主动预测性维护的模式升级，为设备运维提供量化决策支撑。

1.2 项目目标

- 构建一套完整的 “数据生成 — 模型训练 — 在线诊断 — 历史追溯” 全链路诊断系统；

- 基于振动值与温度双参数输入，实现关节 “平稳 / 轻微抖动 / 严重抖动” 三档健康状态的自动判别；

- 将诊断结果量化为健康度百分比与剩余寿命估算值，直观呈现设备健康水平；

- 采用 B/S 轻量化架构，支持浏览器直接访问与操作，降低使用门槛；

- 验证随机森林算法在工业设备健康诊断场景的有效性，测试集准确率达到 95% 以上。

1.3 项目范围

- 包含范围：模拟数据集构建、数据预处理、机器学习模型训练、Flask 后端接口开发、前端交互页面实现、SQLite 历史数据存储、自动化测试脚本开发。

- 交付范围：可运行的 Web 应用系统、模型文件、完整源代码、项目文档。

- 不包含范围：真实工业传感器数据接入、多机器人批量管理、邮件 / 短信告警推送、边缘计算部署、移动端适配，以上内容为后续扩展方向，不属于本次项目交付范畴。

2 功能需求规格

2.1 核心功能模块

2.1.1 健康状态诊断功能

- 输入参数：关节振动值（单位：mm/s）、关节温度（单位：℃），仅接受有效数值输入；

- 处理逻辑：后端接收参数后调用预训练随机森林模型，输出分类结果；

- 输出结果：健康状态标签，包括 “平稳”“轻微抖动”“严重抖动” 三类；

- 异常处理：对空值、非数值、越界值等非法输入进行拦截，返回标准化错误提示，服务不崩溃。

2.1.2 健康度与剩余寿命估算功能

- 计算依据：基于模型输出的健康状态，结合实时振动值与温度，通过经验公式换算；

- 输出指标：

  - 健康度：取值范围 0~100%，数值越高代表状态越好；

  - 剩余寿命：单位为小时，为设备可继续正常运行的估算值；

- 业务规则：健康度与剩余寿命随振动值、温度升高呈递减趋势；严重抖动状态下指标显著低于平稳状态；估算结果为经验参考值，不作为精准寿命判定依据。

2.1.3 历史记录管理功能

- 自动存储：每次完成诊断后，自动将诊断时间、振动值、温度、健康状态写入数据库；

- 记录查询：支持查询最近 20 条诊断记录，按诊断时间倒序排列；

- 存储规则：仅存储原始输入与分类结果，健康度与剩余寿命为实时计算值，不持久化存储，减少数据冗余。

2.2 功能边界说明

本系统为单关节单点诊断原型系统，不支持多关节批量诊断、历史趋势曲线分析、故障根因定位等高级功能；所有诊断基于手动输入参数，不具备自动数据采集与实时监测能力。

3 非功能需求规格

3.1 性能需求

- 单次健康诊断接口响应时间≤200ms（含模型推理、数据写入）；

- 模型单次预测推理耗时≤10ms；

- 历史记录查询响应时间≤50ms；

- 系统支持并发用户数≥10，满足课程演示与小规模验证场景需求。

3.2 兼容性需求

- 浏览器端：支持 Chrome、Edge、Firefox 等主流现代浏览器；

- 服务端：支持 Windows、Linux、macOS 操作系统；

- Python 版本：兼容 Python 3.8 及以上版本。

3.3 易用性需求

- 零客户端安装，通过浏览器访问地址即可使用；

- 核心操作步骤≤2 步（输入参数→点击诊断）；

- 结果展示清晰直观，状态、健康度、剩余寿命分区呈现，历史记录列表化展示。

3.4 可靠性需求

- 服务启动时自动检查并创建数据库表，首次运行无需手动初始化；

- 非法输入不会导致服务进程崩溃，返回标准化错误码与提示；

- 数据持久化存储，服务重启后历史记录不丢失。

4 技术架构规格

4.1 总体架构

系统采用经典 B/S 三层架构，各层职责解耦，支持独立升级与扩展：

- 展示层：单页 Web 前端，负责参数输入、结果渲染、历史记录展示，采用异步交互模式，无页面刷新；

- 服务层：Flask 后端服务，负责请求接收、参数校验、模型调用、业务逻辑计算、数据库读写；

- 数据与模型层：包含序列化的机器学习模型文件与 SQLite 数据库文件，分别提供诊断推理能力与数据持久化能力。

4.2 技术选型

表格

| 技术领域 | 选型方案 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Python 3.x | 全栈统一开发语言，生态完善，机器学习与数据处理库丰富 |
| Web 框架 | Flask | 轻量级 WSGI 框架，开发便捷，适合原型系统与课程级应用 |
| 机器学习框架 | scikit-learn | 提供成熟的随机森林算法、数据预处理与模型评估工具 |
| 数据库 | SQLite | 文件型数据库，无需额外安装服务，部署简单，适配轻量场景 |
| 前端技术 | HTML5 + CSS3 + JavaScript | 原生技术栈，无框架依赖，浏览器直接运行 |
| 跨域处理 | flask-cors | 解决浏览器跨域请求拦截问题 |
| 版本控制 | Git + GitHub | 管理代码版本，保留完整开发迭代记录 |

4.3 核心模型规格

- 模型类型：随机森林分类器（Random Forest Classifier）；

- 输入特征：2 维数值特征（振动值、温度）；

- 输出类别：3 分类（0 = 平稳，1 = 轻微抖动，2 = 严重抖动）；

- 训练集规模：800 条样本；

- 测试集规模：200 条样本；

- 测试集准确率：96.5%；

- 模型存储格式：.pkl（joblib 序列化）。

5 数据规格

5.1 数据集规格

本项目采用程序模拟生成 1000 条工业机器人关节运行样本，保存为 CSV 格式。

- 核心字段：振动值（约 0.1~10mm/s）、温度（约 20~90℃）、健康状态标签；

- 辅助字段：样本序号、关节角度、电机电流，仅用于增强数据集真实性，未参与建模；

- 数据增强策略：叠加高斯噪声模拟传感器测量误差；引入 5% 比例的标签噪声模拟真实场景误判，提升模型泛化能力。

5.2 数据库设计

- 数据库类型：SQLite 3；

- 数据库文件名：robot_history.db；

- 数据表名：predictions；

- 表结构定义：

表格

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | 主键、自增 | 记录唯一标识 |
| timestamp | TEXT | 非空 | 诊断时间戳 |
| vibration | REAL | 非空 | 输入振动值 |
| temperature | REAL | 非空 | 输入温度值 |
| status | TEXT | 非空 | 诊断结果状态 |

5.3 数据预处理规范

- 标签编码：将文本类状态标签映射为 0/1/2 数值编码，建立映射关系用于结果还原；

- 特征标准化：将振动值与温度转换为均值 0、标准差 1 的标准分布，完成预处理流程验证；

- 数据集划分：按 8:2 比例随机划分为训练集与测试集，测试集不参与训练过程，保证评估客观性。

6 接口规格

6.1 后端 HTTP 接口

系统后端提供两个核心 REST 接口，均已配置跨域支持。

6.1.1 健康诊断接口

- 接口路径：/predict

- 请求方法：POST

- 请求参数（JSON Body）：

  - vibration：float 类型，关节振动值

  - temperature：float 类型，关节温度

- 成功响应（200 OK）：

{

"status": "平稳",

"health_score": 92,

"remaining_life": 8500

}

- 错误响应（400 Bad Request）：返回参数非法提示信息。

6.1.2 历史记录接口

- 接口路径：/history

- 请求方法：GET

- 成功响应：返回最近 20 条记录的 JSON 数组，按 id 倒序排列；

- 返回字段：id、timestamp、vibration、temperature、status。

6.2 前端交互规范

- 页面加载完成后自动调用/history接口，渲染历史记录列表；

- 用户提交诊断后，异步调用/predict接口，成功后局部更新结果区域并刷新历史列表；

- 全程无页面跳转与刷新，交互流畅。

7 部署与交付规格

7.1 运行环境要求

- 硬件要求：普通 PC 即可，无特殊算力要求；

- 软件要求：Python 3.8+、pip 包管理工具、主流浏览器；

- 依赖库：flask、flask-cors、scikit-learn、pandas、numpy、joblib；

- 测试依赖：pytest。

7.2 标准部署步骤

- 安装依赖：执行 pip install flask flask-cors scikit-learn pandas numpy joblib；

- 生成数据集：运行 python generate_data.py，生成data/robot_data.csv；

- 数据预处理：运行 python preprocess.py，完成标签编码与标准化；

- 训练模型：运行 python train_model.py，生成model.pkl并输出准确率；

- 启动服务：运行 python app.py，服务默认监听0.0.0.0:5000；

- 访问系统：浏览器打开http://127.0.0.1:5000即可使用。

7.3 项目交付物

- 完整源代码（数据生成、预处理、模型训练、后端、前端、测试脚本）；

- 训练好的模型文件model.pkl；

- SQLite 数据库文件；

- 项目规格说明书、课程设计报告、运行说明文档。

8 测试与验收规格

8.1 测试内容

- 模型性能测试：验证测试集分类准确率、各类别精确率与召回率；

- 功能测试：验证正常输入诊断、非法输入拦截、历史记录存储与查询、数据库自动建表等功能；

- 接口测试：验证接口返回格式、状态码、响应时间符合要求；

- 集成测试：验证前端到后端全链路交互正常。

8.2 验收标准

- 模型测试集准确率≥95%；

- 三项核心功能全部正常运行，无阻断性 bug；

- 接口响应符合规格定义，非法输入不导致服务崩溃；

- 部署流程清晰，按照说明可成功启动并运行系统；

- 交付物齐全，文档与代码一致。